E-Lehre – Stromstärke, Spannung und Widerstand

(Knotenpunktregel, Maschenregel, Ohmsches Gesetz)

| 1.) | Nenne die Gesetze für U, I und R in diesen Stromkreisen: Uges = Uges = I ges = Iges = Rges = Rges = | (6P) |
| --- | --- | --- |
| 2.) | Charakterisiere die el. Stromstärke als physikalische Größe! ( Merksatz, Formelzeichen, Einheit, Messgerät) | (6P) |
| 3.) | Formale Berechnungen: a) geg.: U = 220 V b) geg.: R = 100  I = 5 A U = 42 V ges.: R in  ges.: I in A | (6P) |
| 4.) U; 4 V; 8 V; 16 V; 20 V; 1 V; 14 kV. I; 2 A; 4 A; 8 A; 10 A; 500 mA; 7000 A. R; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 . | a) Nenne das Ohmsche Gesetz! b) Vervollständige die Tabelle: c) Trage die ersten 4 Werte der Tabelle in das U-I-Diagramm ein. Was stellst du fest? I in A U in V | (3P) (6P) (2P) (2P) |

| 5.) | Vervollständige alle fehlenden Werte:: | (24P) |
| --- | --- | --- |

U2 = 6 V

I2  = 3 A

R2 = 2 

U3 = 8 V

I3  = 3 A

R3 = 2 2/3 

U1 = 5 V

I1  = 10 A

R1 = 0,5 

Uges = 34 V

Iges  = 10 A

Rges = 3,4 

U4 = 14 V

I4  = 7 A

R4 = 2 

U5 = 2 V

I5  = 10 A

R5 = 0,2 

U7 = 8 V

I7  = 5 A

R7 = 1,6 

U6 =  5 V

I6  = 10 A

R6 = 0,5 

U8 = 4,5 V

I8  = 3 A

R8 = 1,5 

U9 = 5,5 V

I9  = 3 A

R9 = 1,83333 

U10 = 3 V

I10  = 2 A

R10 = 1,5 

U11 = 2 V

I11  = 2 A

R11 = 1 

U12 =  3 V

I12  = 2 A

R12 = 1,5 